Chap. 5.  Steady-State Energy and mass Balance

能量與質量守衡之穩態分析

5-1. Introduction

建築物環控分析主要涉及三項重要觀念：

1. 控制容積Control Volumes, 
2. 能量守恆Conservation of Energy, 
3. 質量守恆Conservation of Mass.

Processes in thermodynamics, fluid mechanics, and heat transfer can be viewed in two ways:

- To examine a process with a focus on its internal features.

- To enclose the process with an imaginary boundary and examine only what passes across the boundary.  (Control Volume approach, black box approach)

顯熱守恆 (Sensible energy balance) 分析主要構成項：(圖5-1)

| qs | 空間中由動物體獲得的顯熱 | qw | 穿透結構體(牆、屋頂、窗、門、地板、天花板等)所傳入或傳出的顯熱 |
| --- | --- | --- | --- |
| qm | 空間中由機械元件獲得的顯熱 | qf | 穿透地板(主要發生在周邊)所傳入或傳出的顯熱 |
| qso | 空間中由太陽獲得的顯熱 | qe | 空間中顯熱轉換為潛熱的速率 |
| qvi | 透過通風進入空間的空氣(室外空氣)本身所含有的顯熱 | qvo | 透過通風離開空間的空氣 (室內空氣)本身所含有的顯熱 |
| qh | 空間中由加熱系統獲得的顯熱 |  |  |

圖5-1. 顯熱守恆分析的主要構成項

Gains - Losses = Change of Storage

Steady state means no change of storage, thus, Gains= Losses.

qs + qm + qso + qh + qvi  = qw + qf + qe + qvo	5-1

質量守恆(Mass balance) 分析主要構成項：(圖5-2)

| mp | 空間中由動物體獲得的顯熱 | mvo | 透過通風離開空間的的某成分(水汽、二氧化碳等)的質量 |
| --- | --- | --- | --- |
| mvi | 透過通風進入空間的某成分(水汽、二氧化碳等)的質量 | mp+ mvi = mvo……….. eq. 5-2 |  |
| 圖5-2. 質量守恆分析的主要構成項 |  |  |  |

5-2. Components of the Sensible Energy Balance

5-2.1 Sensible heat produced by Animals, qs

- Appendix 5-1. P403

- 哺乳類動物的顯熱產生量與體表面積呈線性相關

- 哺乳類動物的顯熱產生量與體重的0.734次方成正比

Example 5-1. 試求 100頭 590 kg乳牛，處於 12 oC室溫下的顯熱產生量。

Determine the sensible heat production from 100 (590kg) dairy cows housed in a barn at 12 C.

qs)500kg = 1.2 + (2/5)(1.5-1.2) = 1.32 W/kg

Qs)500kg = 1.32 * 500 = 660 W/cow@500 kg

qs)590kg = 660 * (590/500)0.734 = 745 W/cow@590 kg

Qs)590kg = 100 cows * 745 = 74500 W = 74.5 kW

Example 5-2. 請建立二元多項式來求出不同溫度下 500 kg乳牛的顯熱產生量。可使用Excel 中工具功能表中的資料分析工具箱中的迴歸功能。以下提供使用 Matlab 撰寫的程式。輸入  polynom，產生一個視窗：學習 Polyfit

qs)500 kg = 1.86 – 3.074x10-2 tair – 5.268 x 10-4 (t air)2

| Observed; Predicted. 1.9 W/kg 1.5 1.2 1.1 0.6; 1.9 W/kg 1.5 1.3 1.0 0.6. |  |
| --- | --- |

輸入  snell_law(1) ，產生兩個視窗：學習 Polyfit 與 fplot 指令

5-2.2 Mechanically Produced Heat, qm

Example 5-3. 某禽舍 12 m 寬、40 m 長，使用螢光燈管照明，每平方米地板面積使用 40 W，假設安定器需消耗額外的 20 % 功率。請估算來自燈光的顯熱產生速率。

Sol:  40 * 12 * 40 * 1.2 = 23000 W = 23 kW

5-2.3 Solar Heat Gain, qso

吸收率 (absorptance, α)、反射率(reflectance, ρ)、穿透率(transmittance, τ)

Absorption

衰減係數(extinction coefficient, K, in mm-1)

穿透距離 (path length, L, in mm)

-dIλ =Iλ Kλ dx	(5-3)

α = 1 - exp (-KL)	(5-4)

Example 5-4 請計算通過 3 mm 厚度一般玻璃的垂直入射光線的吸收率

Calculate the solar absorptance at normal incident angle for insolation passing through ordinary window glass 3 mm thick.

Sol:  由表 5-1 可知，衰減係數為 0.03 mm-1

由eq 5-4, α = 1 - exp (-KL) = 1- exp(-0.03 * 3) = 0.0861

約 8.6 % 的光線經過玻璃時被吸收了。

Reflection 反射

折射率(refractive index)

n = sinφ / sinθ	(5-5)

入射 incident

reflected 反射

refracted 折射

圖5-3. 光線照射到某透明材料時相關的入射、反射與折射角

Snell's law:

ρparallel= sin2(φ-θ)/ sin2(φ+θ)	(5-6a)

ρperpendicular= tan2(φ-θ)/ tan2(φ+θ)	(5-6b)

Example 5-5. 光線入射玻璃時入射角為 50度，請計算水平與垂直方向的折射率。

Determine the two components (parallel and perpendicular) of reflectance of light irradiating a glass surface at an angle of 50 degrees.

θ= arcsin (sin 50°/1.50) = 30.7°

ρparallel = sin2(50 – 30.7) / sin2(50 + 30.7) = 0.112

ρperpendicular = tan2(50 – 30.7) / tan2(50 + 30.7) = 0.003

ρaverage = (0.112 + 0.003) / 2 = 0.058

輸入 snell_law(2)，直接計算不同入射角下的反射率。產生視窗如下：

Transmittance 穿透率

Stokes' equations

ρactual=ρs * (1+τs*τactual)	(5-7a)

τactual =τs *(1-ρs) 2 / (1-ρs2τs 2)	(5-7b)

αactual = 1 - τactual - ρactual = (1-ρs)( 1-τs)/(1-ρsτs)	(5-7c)

Example 5-6. 入射角為50度，請計算太陽能為500 W/m2的光線經過3 mm一般玻璃之後有多少被吸收、穿透與反射? 吸收率、穿透率與反射率各為何?

輸入  snell_law(3) ，產生視窗如下：

L = 3 mm/cos (30.7°) = 3.49 mm

αs = 1 – exp (- 0.03 mm-1*3.49 mm) = 0.099

τs = 1.0 – 0.099 = 0.901

αactual = 1.0 – 0.100 – 0.802 = 0.098

5-2.4. Heating System, qh

5-2.5. Ventilation, qvi and qvo

qvo - qvi = 1006*ρV(ti-to)	(5-8)

5-2.6. Structural Heat Loss, qw

qw =Σ (A/R)n*(ti-to)	(5-9)

5-2.7. Heat exchange with the floor, qf

qf = F*P*(ti-to)

5-2.8. Evaporation, qe

| 結構物 | 水分來源 |
| --- | --- |
| barns | wash water, animal wastes and animal's respiration |
| greenhouses | floors and benches when water is spilled, from the surface of the potting medium, and from transpiration by plants. |

As a rough rule, insolation which passes through the greenhouse cover can be partitioned into 5 categories.

| 50 % | Converted to sensible heat added to the air |
| --- | --- |
| 25 % | Added to the air as latent heat |
| 10 % | Reflected back to the outside |
| 2-3 % | Used in photosynthesis |
| 12 - 13 % | Stored in the intrinsic thermal mass to be released later |

5-3. Uses of the Sensible Energy Balance

qs + qm + qso + qh + qvi  = qw + qf + qe + qvo	(5-1)

qs + qm + qso + qh =Σ UA(ti-to) + FP(ti-to) + qe + 1006ρV(ti-to)	(5-10)

用於Animal housing，上式中有多項可簡化或取消：

qs = (Σ UA + FP+ 1006ρV)(ti-to)	(5-11)

ti = to+qs /(Σ UA + FP+ 1006ρV)	(5-12)

V=[qs - (Σ UA + FP) (ti-to)] / [1006ρ(ti-to)]	(5-13)

Example 5-7 -請計算在以下條件下所需要的通風風量率 (m3/s) 以維持乳牛舍於 15 度C。海拔 500 m，60 頭平均 580 kg 乳牛，牆、天花板、窗戶、門之面積依序為 274、520, 12, 15 m2，熱阻依序為 2.05, 1.97, 0.3, 0.49 m2K/W，周長 110 m，周長熱損因子 1.5 W/mK，室外溫度 -5度C，室內濕度 70%。假設燈光、馬達與透過窗戶進入室內的能量均可以忽略不計算。

The attic is well ventilated. The animal heat data for fairy cows in Appendix 5-1 reflect net sensible heat after latent heat conversion has been deducted.

Sol:      U A  =  A/R = 274/2.05 + 520/1.97 + 12/0.3 + 15/0.49 = 470 W/K

F*P = 15 * 110 = 165 W/K

qs)500kg = 1.2 W/kg at 15 degree C

Qs = 60 * 1.2 * 500 * (580/500)0.734 = 40000 W = 40 kW

From eq. 5-13, Ventilation rate = [40000 – (470 + 165)*20] / [1006*1.14 * 20]								= 1.2 m3/s = 1.14 kg/m3 * 1.2 m3/s = 1.37 kg/s

Example 5-8. 續上題，假設最低需維持通風風量率0.9 m3/s以維持動物體健康，請問室外的最低溫是多少時，室內將無法維持15度C。

to = ti  -  qs /(Σ UA + FP+ 1006ρV)	(5-12b)

= 15 – 40000 / (470 + 165 + 1006*1.14*0.9) = - 9 deg.C

Example 5-9. 續上題，假設通風風量率為 2 m3/s，室內溫度會變成幾度C？

ti 未知，qs 無法求，需透過疊代計算

假設室內空氣密度為 1.15 kg/m3，動物體顯熱產生量為 45 kW

ti = -5 + 45000 / [470+165+1006*1.15*2] = 10.3 deg.C

Now check the assumption

At indoor T = 10.3 deg.C, q’s = 1.5 + (0.3/5)(1.2-1.5) = 1.48 W/kg

qs = 60 * 1.48 * 500 * (580/500)0.734 = 49500 W =  49.5 kW

此數字比假設值大，顯然假設有誤，空氣密度與顯熱產生量都低估了

重新假設室內空氣密度為 1.16 kg/m3，動物體顯熱產生量為 48 kW

ti = -5 + 48000 / [470+165+1006*1.15*2] = 11.2 deg.C

Now check the assumption

At indoor T = 11.2 deg.C, q’s = 1.5 + (1.2/5)(1.2-1.5) = 1.4 W/kg

qs = 60 * 1.4 * 500 * (580/500)0.734 = 47000 W =  47 kW

此數字比假設值小，顯然假設有誤，空氣密度與顯熱產生量都高估了

經幾次疊代運算可求出室內溫度為 11 度C，

室內空氣密度為 1.16 kg/m3，動物體顯熱產生量為 47.5 kW

5-4. Components of the Mass Balance, Humidity

5-4.1. Moisture Production From Animals

Example 5-10. 某豬舍內有 40, 60, 80 公斤的三種豬各100頭，室溫維持在 20 度C，請問在單位時間內需移除多少水分才能維持穩態。 (Appendix 5-1. p.403)

100 * (24+28+31) / 106 = 0.0083 kg/s

Example 5-11. 牛舍內有100頭570 kg的乳牛，請計算在10度C室溫下的水分產生率，這同時也是需被移除的速率以維持穩態？

Moisture production rate = 0.28 * (570/500)0.734 = 0.31 mg/kg-s

mp = 0.31 mg/kg-s (570 kg)(100 cows)(1.0 x 10–6 kg/mg) = 0.0157 kg/s

5-4.2. Ventilation, mvi and mvo

mvi = ρoVoWo	(5-14)

mvo = ρiViWi	(5-15)

5-5. Uses of the Mass Balance, Moisture

mair = mwater / (Wi - Wo)	(5-16)

Example 5-12. 某雞舍位於海拔1000 m，飼養3萬頭平均體重1.8 kg的來亨蛋雞，當室外溫、濕度為-20 oC、55 %，欲維持室內為23 oC、70 % 相對濕度時的通風風量率需要多少？

At 23 oC indoor, MP = (0.97 + 1.19)/2 = 1.08 mg/kg.s

mwater = 30000 * 1.8 * 1.08 = 58320 mg/s = 0.05832 kg/s

Wo = 0.000393 kg/kg DA at -20 oC and 55% RH outdoor

Wi = 0.013919 kg/kg DA at 23 oC and 70 % RH indoor

From eq. 5-16,

mair = (0.05832)/(0.013919 – 0.000393) = 4.3 kg/s (Dry Air)

mair = 4.3 * (1 + 0.013919 ) = 4.36 kg/s (Moist Air)

Vair = 4.36 kg/s / 1.03 kg/m3 = 4.23 m3/s

5-6. Components of the Mass Balance, Carbon Dioxide

5-6.1. Carbon Dioxide produced By Animals

1 L of CO2 is produced, on the average, for every 24.6 kJ of total heat added to the environment by an animal. (1 L/s CO2 = 24.6 kW)

5-7. Uses of the Mass Balance, Carbon Dioxide

大氣中的二氧化碳濃度約在345 ppm (parts per million, 體積比例)，相當於 345 x 1.519 = 524 mg of CO2/kg of Air.

Example 5-13. 續上例，計算風量率為4.3 m3/s下的室內CO2含量。

Vp + Vvi = Vvo

qtotal = 30000 * 1.8 * (6.6+6.8)/2 = 361800 W = 361.8 kW

Vp = 361.8 / 24.6 = 14.7 L/s = 0.0147 m3/s

0.0147 + [4.3 m3/s * 0.000345 ] = [4.3 m3/s * CO2indoor]

CO2indoor = 0.003764 = 3764 ppm

Example 5-14. 海拔為0 m體積為3000 m3的溫室，因密閉不良導致的換氣率為0.75 ACH (air change per hour)，假設室內空氣溫度20 oC，相對濕度70 %，溫室外CO2濃度為345 ppm，溫室內補充CO2濃度到 1000 ppm (1519 mg/kg) 以提升植物生長速率，請問CO2的損失速率有多少 kg/s？假設 1 kg CO2 為20 元，每天會損失多少錢?

Sol:

Tair@ 20 oC, RHair@ 70 %  空氣密度 1.18 kg/m3

mair = 1.18 kg/m3 * 3000 * 0.75 /3600 = 0.7375 kg/s

mvo = 0.7375 kg/s * 1.519 * (1000 – 345) = 733.8 mg/s = 2.64 kg/hr

損失略低於 2.64 * 24 * 20 = 1267 元，因為暗期的呼吸作用會補回一些。

Chap. 5能量與質量守衡之穩態分析

Home Work

- Text Book ex 5-3 on p171 of Textbook. (使用 POLYNOM程式)

- Text Book ex 5-5.

- Text Book ex 5-6.

- Text Book ex 5-7.

- Text Book ex 5-8.

- 沿用 p165-166 example 5-12的基本數據，分別計算要維持室內狀況為23℃或70%RH時所需之通風率 (ventilation rate)，並比較二者之大小。假設戶外溫度為10, 15, 20, 25, 30℃，濕度為50, 75, 90%。當外溫大於23℃時會啟動水牆，假設水牆效率為75%，請完成下表。(注意在某些溫濕度狀況下將無法達到需求的室內狀況，請註明"無法達成"，當此情況發生，改計算需除去多少熱或多少水份才能達到目標，使用另表說明)

| Required Ventilation rate | 相對濕度 50% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 外溫10 | 外溫15 | 外溫20 | 外溫25 | 外溫30 |
| a.溫度控制23℃ |  |  |  |  |  |
| b.濕度控制70% |  |  |  |  |  |
| Max (a, b at 50%) |  |  |  |  |  |
| Required Ventilation rate | 相對濕度 75% |  |  |  |  |
|  | 外溫10 | 外溫15 | 外溫20 | 外溫25 | 外溫30 |
| a.溫度控制23℃ |  |  |  |  |  |
| b.濕度控制70% |  |  |  |  |  |
| Max (a, b at 75%) |  |  |  |  |  |
| Required Ventilation rate | 相對濕度 90% |  |  |  |  |
|  | 外溫10 | 外溫15 | 外溫20 | 外溫25 | 外溫30 |
| a.溫度控制23℃ |  |  |  |  |  |
| b.濕度控制70% |  |  |  |  |  |
| Max (a, b at 90%) |  |  |  |  |  |

- 將上題所完成的表格中的Max(a,b)值 針對外溫(10-30℃)予以繪圖，隨濕度不同應有三條曲線。

- Text Book ex 5-9 改用 Matlab 撰寫程式 (直接解Ti).

- Text Book ex 5-12 改用 Matlab 撰寫程式 (使用 psy.m 中的functions 求解 Humidity ratio).